- 传染病监测预警前置服务器及相应软硬件需求清单

- 根据《国家疾控局综合司关于做好国家传染病智能监测预警前置软件服务器软件环境配置的通知》文件要求，结合医院实际情况，拟采购疾控信创前置机、商密安全网关、疾控专网链路及相关的系统集成服务。实现医疗机构传染病相关数据自动化交换功能基础配置，提高数据集成、风险识别、智能分析和及时预警能力。（标注▲号的为关键条款，投标人必须响应，须在投标文件中提供承诺函，未提供承诺函将导致投标无效）

- 1、服务器1台，并提供独立的数据备份存储空间，同时做好安全保障工作。配置要求：

- CPU：采用国产自研CPU，物理核数≥32核。

- 内存：≥128GB。

- 存储空间：≥1T，存储介质类型：SSD。

- 配置双网卡，方便连接院内网络环境和外部网络。

- 操作系统：使用麒麟或欧拉、统信等国产操作系统的服务器版。

- 数据库支持：前置软件统一配备了openGauss或同等架构的数据库，服务器需支持运行此架构数据库。

- ▲提供服务内容包含但不限于：1）上架及安装调试；2）软件部署；3）保证医疗机构与省级平台和国家平台都连通；4）疾控对于二级医疗机构相关其他业务的部署及网络对接。

- 2、网络配置要求：

- （1）端口要求

- 前置服务器对外开放端口（入方向）：

| 端口对应服务 | 用途 | 端口号 | 调用方 | 是否需要对外IP | 网络环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据操作API | 院内系统通过数据操作API接口方式同步EMR数据使用 | 8881 | 院内系统 | 是 | 医疗机构内网环境 |
| 数据库访问 | 院内系统通过数据库连接方式同步EMR数据使用 | 5432 | 院内系统 | 是 | 医疗机构内网环境 |
| 前置软件配置更新 | 国家平台下发配置数据使用 | 8882 | 国家平台 | 是 | 政务外网或疾控VPN |
| 前置软件监控管理 | 国家平台进行前置软件监控使用 | 8883 | 国家平台 | 是 | 政务外网或疾控VPN |
| 前置软件PC端web服务 | 防保科医生、临床医生使用系统功能时使用 | 8884 | 防保科医生、临床医生PC端 | 是 | 政务外网或疾控VPN或医疗机构内网环境 |

*说明：指定开放端口号如已被占用，可更换为其他端口，并进行说明。

前置服务器对外访问端口（出方向）说明：

| 源服务器 | 目标服务器 | 目标服务器IP地址 | 协议/端口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前置软件 | 国家平台 | 待定 | HTTPS/8888 |

（2）带宽要求：

为保证数据交换传输效率，医疗机构部署前置软件所在服务器网络出口带宽原则上达到10M及以上。

- 前置软件 1套；并提供部署调试服务：

- 1、前置机操作系统、数据库、前置软件上架前初始化安装
（1）检查服务器品牌型号及选择通过适配的对应前置软件版本；
（2）操作系统最新版本安装、调整磁盘分配、端口分配及服务；
（3）数据库软件安装、用户域安全角色创建、初始化业务系统镜像库预连接参数设置、合规表空间创建、疾控局标准EMR库表与字典创建初始化、数据备份机制设置；
（4）前置软件安装、同步获取与应用目录配置、专题库创建与调参与本机可访问确认、执行初始化sql、执行EMR库表脚本、执行传染病识别规则库脚本、执行值域代码脚本、启动运行、安装结果验证；
2、HIS等业务系统厂商的改造
（1）由中标方提供前置软件数据采集内容、值域代码及数据采集频率
（2）医院HIS等业务系统厂商根据国家传染病智能监测预警前置软件对接需求，完成HIS等业务系统厂商系统改造工作。
（3）由中标方确认医院符合部署联调基础。
3、国家考核任务对应数据集调试、对接、测试运行、正式运行培训
（1）院内系统与前置软件进行集成调试，确保系统流程和功能正确
（2）实时对接医院业务系统镜像库中患者基本信息、门急诊病历、住院病历等，用于明确诊断传染病识别模型初始化，从医院业务系统中自动采集识别传染病报告信息，组装为符合国家标准的电子传染病报告卡，对于识别出的如手足口病、AFP等需要检测结果的，需要实时对接医院业务系统镜像库中检查检验项目自动增量填充到电子传染病报卡中，电子传染病报告卡与国家数据集成服务平台直连上传
（3）自动生成国家局要求的汇总统计数据，并自动上传至国家数据集成服务平台
4、上级平台对应数据集调试、对接、测试运行、正式运行培训：工作包括医院业务系统数据库镜像库初始化联调接入，质控核查，增量监控，预警模型训练初始化；传报卡、症候群、病原检测信息、可疑传染病数据与省统筹传染病自动采集系统联调对接等工作
（1）省级同步传输国家局直连直报上传内容应同步完成向省统筹平台的传染病报告卡、核心计算指标交换传输，让省级同步获知参考相关的关键信息，作为预警参考
（2）实时对接医院业务系统镜像库患者基本信息、门急诊病历、住院病历、医嘱信息，用于疑似传染病识别模型、症候群病例识别模型、重大和重点传染病治疗过程提取模型、病原信息提取模型初始化
（3）医院前置软件模型迭代训练与国家数据集成服务平台做模式更新
（4）明确诊断传染病报告信息与省统筹对接联调及定制调整
（5）重大和重点传染病治疗过程数据与省统筹对接联调及定制调整
（6）症候群病例数据与省统筹对接联调及定制调整
（7）病原信息数据与省统筹对接联调及定制调整
（8）传染病监测数据、重大和重点传染病、症候群病例的全链条管理要求，对于相应的病例通过前置软件采集上传后，对于已上传的病例发生诊断、临床转归、实验室结果等连续发生变化时，需要持续自动更新。

（4）其他要求：

投标人需保证完成系统与国家传染病监测预警平台对接，未尽事宜以疾控及相应主管部门要求为准。

- 3、报价要求

本项目投标总价需包括完成项目要求的服务内容所包含的一切应有费用（含接口）。投标人应充分考虑项目实施、运维时各环节所发生的费用，并计入投标报价中。如果在本项目中未列明而投标人又认为确实需要的，投标人应在投标文件中予以列明并计入投标报价。本项目最高限价为13万元，超过最高限价为无效响应。

- 4、质量要求

本项目售后服务（质保期）：三年。